Извещение  о проведении конкурса

Администрация города Реутова Московской области

приглашает к участию в открытом конкурсе

1.	Информация о муниципальном заказчике

Администрация г. Реутова Московской области

Место нахождения: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Почтовый адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Адрес электронной почты: naukograd@reutov.net

Телефон/факс: (495) 528-91-85

2.	Информация о размещении заказа

Форма торгов: открытый конкурс.

Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

Предмет муниципального контракта:

Конкурс «Монтаж и наладка автоматизированного технологического комплекса  водопроводных и канализационных  насосных станций муниципального унитарного предприятия «Реутовский водоканал» проводится в обеспечение реализации пункта 3.3 Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации г. Реутова Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год, согласованного 09.03.2007 г. Министерством финансов Российской Федерации и утвержденного 19.03.2007 г. Министерством образования и науки Российской Федерации.

Объем и краткая характеристика выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтаж комплекса технических средств |  |  |  |
| 1 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т | шт. | 24,00 |
| 2 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Блок масса, кг, до 5 | шт. | 60,00 |
| 3 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля. Разъем, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт. 24 | шт. | 36,00 |
| 4 | Кабель экранированный дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-020). Кабель, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт. 24 | 1 конец кабеля | 72,00 |
| 5 | Разъемы штепсельные. Разъем с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость Разъем с разделкой и включением радиочастотного коаксиального импульсного кабеля, диаметр оболочки до 6 мм | шт. | 24,00 |
| 6 | Включение штепсельных разъемов в аппаратуру. Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до 14 | разъем | 48,00 |
| 7 | Включение штепсельных разъемов в аппаратуру. Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до 37 | разъем | 36,00 |
| 8 | Радиостанция УКВ связи абонентская мощность, до 15 Вт стационарная | компл. | 12,00 |
| Раздел 2.Приобретение и монтаж комплекса технических средств |  |  |  |
| 9 | Комплекты технических средств операторских (диспетчерских) помещений и помещений датчиков. Щиты и пульты автоматики. Щит, масса, кг, до 50 | шт. | 12,00 |
| 10 | Шкаф CONCEPTLINE 600x600x220, ручка, кронштейн | шт | 12,00 |
| 11 | Монтажная панель VERZ 600x600 | шт | 12,00 |
| 12 | Полка-кронштейн из угловой стали | т | 0,01 |
| 13 | Аппаратура УБС антенной коммутации и антенных устройств передающих радиостанций. Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Переключатель | шт. | 12,00 |
| 14 | Выключатель автоматический LSN 16C/3, 10A | шт | 12,00 |
| 15 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 40,00 |
| 16 | Источник бесперебойного питания MP-925BA | шт | 14,00 |
| 17 | Промышленный источник питания переменного тока P1072;24B,3A | шт | 12,00 |
| 18 | Блок питания 24В/0,35А | шт | 14,00 |
| 19 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,48 |
| 20 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100 м | 1,20 |
| 21 | Кабель NYM 3x1,5 | м | 120,00 |
| 22 | Присоединение к приборам электрических проводок. Присоединение под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов | 5,76 |
| 23 | Включение штепсельных разъемов в аппаратуру. Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до 37 | разъем | 36,00 |
| 24 | Аппаратура УБС антенной коммутации и антенных устройств передающих радиостанций. Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Колодка клеммная на 20 клемм | шт. | 24,00 |
| 25 | Клема WAGO TS35 | шт | 480,00 |
| 26 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 24,00 |
| 27 | Реле 24В, 6А | шт | 24,00 |
| 28 | Кроссировка проводом экранированным | 10 шт. (кроссировок) | 12,00 |
| 29 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м 2 | 100 м | 1,00 |
| 30 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1,00 |
| 31 | Кабель МКЭШ 7x0,75 | м | 230,00 |
| 32 | Устройство сигнально - блокировочное | шт. | 12,00 |
| 33 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель или провод, сечение, мм2, до 10 | 100 жил | 1,80 |
| 34 | Заделки концевые сухие. Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 4 | шт. | 48,00 |
| 35 | Заделки концевые сухие. Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил, до 4 | шт. | 48,00 |
| 36 | Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до 20 | м | 3,60 |
| 37 | Пластиковый кабельный ввод с гайкой PG 13,5 | шт | 48,00 |
| 38 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0,24 |
| 39 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной | 100 м кабеля | 0,48 |
| 40 | Провод одножильный при пайке и отпайке | 100 концов жил | 3,60 |
| 41 | Перемычки кабельные длиной до 6 м | 100 перемычек | 3,60 |
| 42 | Устройство телефонное | шт. | 10,00 |
| 43 | Терминал радиотелефонной связи NOKIA-2 | шт | 10,00 |
| 44 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный | шт. | 14,00 |
| 45 | GSM терминал C35 900/1800 | шт | 14,00 |
| 46 | Устройство антенное развязывающее | устройство | 14,00 |
| 47 | Антенна А-900, GSM 900/1800, 5 дБ | шт | 14,00 |
| 48 | Кабель высокочастотный RG-50 | м | 140,00 |
| 49 | Разъемы штепсельные. Разъем с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость Разъем с разделкой и включением радиочастотного коаксиального импульсного кабеля, диаметр оболочки до 6 мм | шт. | 36,00 |
| 50 | Линии связи кабельные междугородные. Измерение кабельных линий. Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке | 10 х4 жил | 12,00 |
| 51 | Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства. Устройство центральное управляющее | компл. | 1,00 |
| 52 | Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства. Канал ввода-вывода информации | канал | 1,00 |
| 53 | Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства. Канал ввода-вывода информации. Коэфф. 0.2 для 11 последующих объектов | канал | 2,20 |
| 54 | Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса. Управляющий комплекс | шт. | 1,00 |
| 55 | Настройка системы контроля и управления Установка операционной системы, программного обеспечения | рабочая станция | 1,00 |
| 56 | Настройка системы контроля и управления Установка операционной системы, программного обеспечения. Коэфф. 0.2 для 11 последующих объектов | рабочая станция | 2,20 |
| 57 | Рабочее место диспетчера - оператора: системный блок - 3 Ггц - 512 Мб - 160 Гб - видео 512 Мб; монитор LCD-20"x2, принтер LJ1350 | комплект | 1,00 |
| 58 | Рабочее место ПО дежурного: системный блок - 2.8 Ггц - 512 Мб - 120 Гб; монитор LCD-19"x2, принтер LJ1350 | комплект | 1,00 |
| 59 | PC - совместимый промышленный контроллер ICP CON AMD 188 ES ICP-8411 | шт | 12,00 |
| 60 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Блок масса, кг, до 5 | шт. | 36,00 |
| 61 | Модуль 8-канального аналогового ввода, RS-485, ICP-87017 | шт | 12,00 |
| 62 | Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией, RS-485, ICP-87054 | шт | 12,00 |
| 63 | Модуль дискретного ввода с изоляцией, RS-485, ICP-87053 | шт | 12,00 |
| Раздел 3. Наладка автоматизированного технологического комплекса (АСУ "Водоснабжения") |  |  |  |
| 64 | Датчики контактные механические. Датчик с числом цепей управления до: 2 | шт. | 53,00 |
| 65 | Бесконтактные дискретные элементы. Элемент с числом "вход-выход" до 5: без органов настройки | шт. | 53,00 |
| 66 | Бесконтактные аналоговые элементы. Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до: 3 | шт. | 72,00 |
| 67 | Функциональные группы управления дискретные бесконтактные. Функциональная группа с общим числом элементов и числом "вход-выход" до: 5 | шт. | 12,00 |
| 68 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: без стабилизации выходного напряжения | устройство | 14,00 |
| 69 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм | 1 осциллограмма | 14,00 |
| 70 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (Кобщ): 80 | система | 1,00 |
| 71 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. За каждый канал св. 80 до 159 добавлять к расценке 9 | канал | 40,00 |

Со сметой можно ознакомиться в Отделе реализации программы наукограда.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Административное здание – Московская область, г. Реутов, ул. Головашкина, дом 6;

ВЗУ №7 – Московская область, г. Реутов, Носовихинское шоссе, дом 1А;

ВЗУ №8 – Московская область, г. Реутов, ул. Профсоюзная, дом 10А;

ВЗУ №9 – Московская область, г. Реутов, ул. Победы, дом 33Б;

КНС №10 – Московская область, г. Реутов, ул. Некрасова, дом 24А;

КНС №11 – Московская область, г. Реутов, ул. Победы, дом 33А;

КНС №15 – Московская область, г. Реутов, пр. Мира, дом 55А;

ВНС в микрорайоне 2 – Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, дом 21А;

ВНС в микрорайоне 6 – Московская область, г. Реутов, ул. Победы, дом 22А;

ВНС в микрорайоне 9 – Московская область, г. Реутов, ул. Южная, дом 13А;

ВНС в микрорайоне 3 – Московская область, г. Реутов, ул. Новая, дом 10А;

ВНС в микрорайоне 8 – Московская область, г. Реутов, ул. Южная, дом 10;

ВНС в микрорайоне 8 – Московская область, г. Реутов, Юбилейный пр., дом 6А.

С момента подписания муниципального контракта до 30 ноября 2007 года.

Условия оплаты работ: безналичный расчет, по факту выполнения работ с 30% авансированием.

Начальная цена контракта:

2 451 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 27, 4 этаж, Отдел реализации программы наукограда, с 27 апреля 2007 г. по 27 мая 2007 г. ежедневно, кроме выходных, с 9 до 17 ч.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.reutov.net

Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки подаются по форме, установленной конкурсной документацией, в письменной форме в запечатанном конверте непосредственно по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 27, 4 этаж, Отдел реализации программы наукограда или направляются по почте по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27.

Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:

с  27 апреля 2007 г. до 11 часов 30 минут 28 мая 2007 г.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг: проработанность и обоснованность заявленного предложения | 0,3 |
| 2. | Сроки (периоды) выполнения работ | 0,2 |
| 3. | Срок предоставления гарантий качества работ | 0,1 |
| 4. | Цена контракта | 0,4 |

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

28 мая 2007 г. в 11 часов 30 минут

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

01 июня 2007 г. в 11  часов 30 минут

Место, дата и время подведения итогов конкурса:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

06 июня 2007 г. в 11  часов 30 минут